| Модель | Комплектация / тех. Описание |  |  |  | Размер, мм. |  |  |  | Реком Розн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия "TEMPO" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «147-1» RAL 8019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная,взломостойкая входной группы «147-1» Металл полотна: гальванизированная крашенная сталь (Бельгия) - 0,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 0,8мм Толщина коробки: 60 мм Толщина полотна: 58 мм Дополнительная защитная пластина в районе замка толщиной 0,5мм Заполнение полотна: пенополистирол Внеш. отделка: оцинк. сталь, крашенная цвет RAL 8019 Внутр. отделка: оцинк. сталь, крашенная цвет RAL 8019 Петли: регулируемые в трех плоскостях, 2 шт. Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт. Уплотнители: два контура Замок: цилиндровый АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/К с 5 ключами Наличник: металлический, в цвет полотна Фурнитура: ручка на планке в цвет двери |  |  |  | 880х2040 |  |  |  | 2 700 |  |
|  |  |  |  |  | 960х2040 |  |  |  | 2 700 |  |
| «147-2» RAL 8019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы "147-2 ". Металл полотна: гальванизированная крашенная сталь (Бельгия) - 0,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 0,8мм Толщина коробки: 60 мм Толщина полотна: 58 мм Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 0,5мм Заполнение полотна: пенополистирол Противопожарная функция: наполнение каменная вата (плотность 135) +200 грн Внеш. отделка: оцинк. сталь, крашенная цвет RAL 8019 Внутр. отделка: оцинк. сталь, крашенная цвет RAL 8019, Петли: металлические регулируемые в трех плоскостях - 2 шт. Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт. Уплотнители: два контура Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/К с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей Наличник: металлический, в цвет полотна Фурнитура: ручка на планке в цвет двери |  |  |  | 880х2040 |  |  |  | 2 800 |  |
|  |  |  |  |  | 960х2040 |  |  |  | 2800 |  |
|  |  |  |  |  | 1200х2040 (см 143) |  |  |  | 4150 |  |
| «155-1» RAL 8019/Орех темный ПОД ЗАКАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы "155-1". Металл полотна: холоднокатаная сталь - 0,8мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 0,8мм Толщина коробки: 72 мм Толщина полотна: 65 мм Заполнение полотна: пенополистирол Внеш. отделка: холоднокатаная сталь, крашенная цвет RAL 8019, Внутр. отделка: ДВП панель 3мм, ламинированная ПВХ - Орех темный Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø20мм, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: нет Ребра жесткости: 1 шт. Уплотнители: два контура Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/К с 5 ключами Фурнитура: ручка на планке в цвет двери Наличник: металлический, в цвет полотна |  |  |  | 860х2040 |  |  |  | 2 600 |  |
|  |  |  |  |  | 960х2040 |  |  |  | 2 600 |  |
| «155-2» RAL 8019/Орех темный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы "155-2". Металл полотна: холоднокатаная сталь - 0,8мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 0,8мм Толщина коробки: 72 мм Толщина полотна: 65 мм Заполнение полотна: пенополистирол Внеш. отделка: холоднокатаная сталь, крашенная цвет RAL 8019, Внутр. отделка: ДВП панель 3мм, ламинированная ПВХ - Орех темный Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø20мм, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: нет Ребра жесткости: 1 шт. Уплотнители: два контура Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/К с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 3 ключа Фурнитура: ручка на планке в цвет двери Наличник: металлический, в цвет полотна |  |  |  | 860х2040 |  |  |  | 2 800 |  |
|  |  |  |  |  | 960х2040 |  |  |  | 2 800 |  |
| Серия "TORRE" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ПК М 149 DK» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы " ПК М 149 DK". Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,0мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,0мм Толщина коробки: 79 мм Толщина полотна: 66,5 мм Заполнение полотна: пенополистирол Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: сталь с накатанным рисунком, крашенная RAL 8019 (средняя шагрень) Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, ламинированная ПВХ "Орех темный" Петли: металлические с радиально-упорным подшипником Ø22мм, 2 шт. Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт. Уплотнитель: два контура. Основной замок: цилиндровый АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей Фурнитура: ручка на планке в цвет двери |  |  |  | 880х2020 |  |  |  | 3 750 |  |
|  |  |  |  |  | 960х2020 |  |  |  | 3 750 |  |
| «ПК М 149 DU» ПОД ЗАКАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы " ПК М 149 DU". Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,0мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,0мм Толщина коробки: 79 мм Толщина полотна: 66,5 мм Заполнение полотна: пенополистирол Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: сталь с накатанным рисунком, крашенная RAL 8019 (средняя шагрень) Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, ламинированная ПВХ "Орех темный" Петли: металлические с радиально-упорным подшипником Ø22мм, 2 шт. Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт. Уплотнитель: два контура. Основной замок: цилиндровый АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей Фурнитура: ручка на планке в цвет двери |  |  |  | 880х2020 |  |  | 3 750 |  |
|  |  |  |  |  | 960х2020 |  |  | 3 750 |  |
| Серия«RISOLA» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «DO-23 Золотий дуб» 148 ПОД ЗАКАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металл. противоударная,взломостойкая входной группы «DO-23 Золотий дуб» Металл полотна: холоднокатаная сталь 1,0мм (в местах агрессии 2,0мм) Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,0мм (в местах агрессии 2,0мм) Толщина коробки: 82 мм Толщина полотна: 70мм Ребра жесткости: 4 шт. Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя/внутренняя отделка: МДФ 10мм, Vinorit"- 90/ПВХ «Золотой Дуб» Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт. Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт. Уплотнитель: два контура. Основной замок: цилиндровый АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей Стальные карманы для обеих замков 1,0мм Цвет фурнитуры: Хром |  |  |  | 860х2040 |  |  | 4 300 |  |
|  |  |  |  |  | 960х2040 |  |  | 4 300 |  |
| «Квадра» 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Квадра» Металл полотна: холоднокатаная сталь 1,0мм (в местах агрессии 2,0мм) Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,0мм (в местах агрессии 2,0мм) Толщина коробки: 82 мм Толщина полотна: 70мм Ребра жесткости: 4 шт. Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя/внутренняя отделка: МДФ 10мм, Vinorit" – Nussbaum / ПВХ«Орех темный» Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт. Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт. Уплотнитель: два контура. Основной замок: цилиндровый АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей Стальные карманы для обеих замков 1,0мм Цвет фурнитуры: Хром |  |  |  | 860х2040 |  |  | 4 300 |  |
|  |  |  |  |  | 960х2040 |  |  | 4 300 |  |
| «Retta-G» 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Retta-G» Мет. полотна: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм) Мет. рамы: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм) Толщина коробки: 82 мм Толщина полотна: 70мм Ребра жесткости: 4 шт. Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя/внутренняя отделка: ДСП 10мм, ПВХ "Венге темный" 4шт алюм. горизонтальные полосы / фрезерованный рисунок Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт. Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт. Уплотнитель: два контура. Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей Стальные карманы для обеих замков 1,0мм Цвет фурнитуры: Хром ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  | 860х2040 |  |  | 3 600 |  |  |
|  |  |  |  | 960х2040 |  |  | 3 600 |  |  |
| «Retta –V» 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Retta-V» Мет. полотна: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм) Мет. рамы: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм) Толщина коробки: 82 мм Толщина полотна: 70мм Ребра жесткости: 4 шт. Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя/внутренняя отделка: ДСП 10мм, ПВХ "Орех темный" 2шт алюм. вертикальные полосы / фрезерованный рисунок Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт. Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт. Уплотнитель: два контура. Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей Стальные карманы для обеих замков 1,0мм Цвет фурнитуры: Хром ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ |  | 860х2040 |  |  | 3 600 |  |  |  |
|  |  |  | 960х2040 |  |  | 3 600 |  |  |  |
| «Сириус» 148 ПОД ЗАКАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Сириус» Мет. полотна: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм) Мет. рамы: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм) Толщина коробки: 82 мм Толщина полотна: 70мм Ребра жесткости: 4 шт. Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя/внутренняя отделка: МДФ 10мм, Vinorit – 90/ ПВХ Золотой дуб Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт. Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт. Уплотнитель: два контура. Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей Стальные карманы для обеих замков 1,0мм Цвет фурнитуры: Хром | 860х2040 |  |  |  |  |  |  | 4 300 |
|  |  | 960х2040 |  |  |  |  |  |  | 4 300 |
| «Пианино» 148 ПОД ЗАКАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Пианино» Мет. полотна: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм) Мет. рамы: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм) Толщина коробки: 82 мм Толщина полотна: 70мм Ребра жесткости: 4 шт. Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя/внутренняя отделка: МДФ 10мм, " Антрацит" Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт. Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт. Уплотнитель: два контура. Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей Стальные карманы для обеих замков 1,0мм Цвет фурнитуры: Хром ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | 860х2040 |  |  |  |  |  |  | 3 850 |
|  |  | 960х2040 |  |  |  |  |  |  | 3 850 |

| «Mercury» 148 ПОД ЗАКАЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Mercury» Мет. полотна: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм) Мет. рамы: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм) Толщина коробки: 82 мм Толщина полотна: 70мм Ребра жесткости: 4 шт. Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя/внутренняя отделка: МДФ 10мм, Vinorit – 90патина /Золотой дуб гладкая Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт. Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт. Уплотнитель: два контура. Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей Стальные карманы для обеих замков 1,0мм Цвет фурнитуры: Хром | 860х2040 |  |  |  |  | 4 650 |
|  |  | 960х2040 |  |  |  |  | 4 650 |
| «DO-18»Венге темный 148 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металл. противоударная, взломостойкая входной группы «DO-18» Мет. полотна: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм) Мет. рамы: холоднокат.сталь-1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм) Толщина коробки: 82 мм Толщина полотна: 70мм Ребра жесткости: 4 шт. Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя/внутренняя отделка: МДФ 10мм, Венге темный Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт. Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт. Уплотнитель: два контура. Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей Стальные карманы для обеих замков 1,0мм Цвет фурнитуры: Хром ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | 860х2040 |  |  |  |  | 3 850 |
|  |  | 960х2040 |  |  |  |  | 3 850 |
| Серия "LEVANTE" |  |  |  |  |  |  |  |
| «Сенат» венге темный 145 ПОД ЗАКАЗ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы«Сенат» Мет. полотна: холоднокат.сталь -1,0мм (местах агрессии – 2,0мм) Мет. рамы: холоднокат.сталь -1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм) Толщина полотна: 52мм Глубина коробки: 57мм Ребра жесткости: 4 шт Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, ПВХ " Венге темный ". Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт. Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт. Уплотнитель: два контура. Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей Стальные карманы для обеих замков 1,0мм Цвет фурнитуры: Хром ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ |  | 860х2040 |  | 3 500 |  |  |
|  |  |  | 960х2040 |  | 3 500 |  |  |
| «DG-27» 145 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы " DG-27". Мет. полотна: холоднокат.сталь -1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм) Мет. рамы: холоднокат.сталь -1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм) Толщина полотна: 52мм Глубина коробки: 57мм Ребра жесткости: 4 шт Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, ламинированная ПВХ "Темный орех". Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт. Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт. Уплотнитель: два контура. Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей Стальные карманы для обеих замков 1,0мм Цвет фурнитуры: Хром ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  | 860х2040 |  | 3 500 |  |
|  |  |  |  | 960х2040 |  | 3 500 |  |

| «AV-3»145 ПОД ЗАКАЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «AV-3». Мет. полотна: холоднокат.сталь -1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм) Мет. рамы: холоднокат.сталь -1,0мм (в местах агрессии – 2,0мм) Толщина полотна: 52мм Глубина коробки: 57мм Ребра жесткости: 4 шт Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, ламинированная ПВХ «Венге»/ МДФламинированная ПВХ «Венге» Рисунок с одной стороны Петли: металлические с подшипником (шарик) Ø22мм, 2 шт. Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт. Уплотнитель: два контура. Основной замок: цилиндр. АРИКО (3-ригеля), в комплекте цилиндр К/Т с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Bastion SR-500, 5 ключей Стальные карманы для обеих замков 1,0мм Цвет фурнитуры: Хром ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ |  | 860х2040 | 3 500 |  |
|  |  |  | 960х2040 | 3 500 |  |
| Серия «MAXIMA» |  |  |  |  |  |  |
| «Spring» 117 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Spring» Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм Толщина коробки: 139 мм Толщина полотна: 94 мм Ребра жесткости: 9 шт Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя/внутренняя отделка: МДФ 10мм, Vinorit Nussbaum, с нанесением патины Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: три контура Основной замок: цилиндровый 252 R, в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Securemme 2029, 5 ключей Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 1,5мм Накладка на порог из нержавеющй стали Цвет фурнитуры: Хром сатин | 880х2050 |  |  | 8 300 |  |
|  |  | 960x2050 |  |  | 8 300 |  |
|  |  | 1200х2050 (см. 114) |  |  | 10 900 |  |
| «DO-16» Темный орех 117 ПОД ЗАКАЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы "DO-16" Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм Толщина коробки: 139 мм Толщина полотна: 94 мм Ребра жесткости: 9 шт Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: МДФ панель 10мм "Темный орех" Внутренняя отделка: МДФ панель 10мм "Темный орех" Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: три контура Основной замок: цилиндровый 252 R, в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: Kale 257, 5 ключей Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 1,5мм Накладка на порог из нержавеющй стали Цвет фурнитуры: Хром сатин ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | 880х2050 |  |  | 6 500 |  |
|  |  | 960x2050 |  |  | 6 500 |  |

| «АV-1» Венге темный/ Белый шелк 117 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «АV-1» Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм Толщина коробки: 139 мм Толщина полотна: 94 мм Ребра жесткости: 9 шт Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: МДФ панель 10мм с одной алюминиевой вставкой, ламинированная ПВХ "Венге темный" Внутренняя отделка: МДФ панель 10мм с одной алюминиевой вставкой, ламинированная ПВХ "Белый шелк" Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: три контура Основной замок: цилиндровый 252 R, в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Kale 257L 5 ключей Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 1,5мм Накладка на порог из нержавеющй стали Цвет фурнитуры: Хром сатин ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ. | 880х2050 | 6 600 |
|  |  | 960x2050 | 6 600 |
| Серия "AMPIO" |  |  |  |
| «Mercury light big» 114 |  |  |  |
|  | Дверь металл. противоударная, взломостойкая входной группы "Mercury light big" Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм Толщина коробки: 130 мм Толщина полотна: 82,5 мм Ребра жесткости: 4 шт Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя: МДФ панель 10мм, ламинированная ПВХ Vinorit-90 - "Золотой Дуб", с нанесением патины Внутренняя: МДФ панель 10мм "Золотой Дуб" без фрезы и патины Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 4 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 4 шт Уплотнители: два контура Основной замок: цилиндровый 252 R, в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный KALE 257 L, 5 ключей Накладка на порог из нержавеющй стали Цвет фурнитуры: Хром сатин | 1200х2050 | 8 600 |

| «АV-1» Венге темный 117 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «АV-1» Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм Толщина коробки: 139 мм Толщина полотна: 98,5 мм Ребра жесткости: 4 шт Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: МДФ панель 10мм с одной алюминиевой вставкой, ламинированная ПВХ Vinorit-80 Внутренняя отделка: МДФ панель 10мм с одной алюминиевой вставкой, ламинированная ПВХ "Венге темный" Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: три контура Основной замок: цилиндровый 252 R, в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Kale 257 L 5 ключей Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 1,5мм Накладка на порог из нержавеющй стали Цвет фурнитуры: Хром сатин | 880х2050 | 6 900 |
|  |  | 960x2050 | 6 900 |

| «MILANO» Венге темный 117 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «MILANO» Венге темный. Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм Толщина коробки: 139 мм Толщина полотна: 110,5 мм Ребра жесткости: 4 шт Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: МДФ 16мм с горизонтальными алюминиевыми вставками Внутренняя отделка: МДФ 16мм с горизонтальными вставками из черного глянцевого стекла, ламинированная ПВХ "Венге темный" Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: три контура Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный 257 L, 5 ключей Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 1,5мм Накладка на порог из нержавеющй стали Цвет фурнитуры: Хром сатин ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | 880х2050 | 8 100 |
|  |  | 960x2050 | 8 100 |
| «MILANO» Венге темный/Венге светлый 117 |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «MILANO» Венге светлый Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм Толщина коробки: 139 мм Толщина полотна: 110,5 мм Ребра жесткости: 4 шт Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: МДФ 16мм с горизонтальными алюминиевыми вставками Внутренняя отделка: МДФ 16мм с горизонтальными вставками из белого мат. стекла Ламинирование МДФ: ПВХ Венге темный/Венге светлый Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: три контура Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный 257 L, 5 ключей Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 1,5мм Накладка на порог из нержавеющй стали Цвет фурнитуры: Хром сатин ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | 880х2050 | 8 100 |
|  |  | 960x2050 | 8 100 |
| «VIKONT» 117 |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Vikont» Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5 мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5 мм Толщина коробки: 139 мм Толщина полотна: 110,5 мм Ребра жесткости: 4 шт Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панели 16 мм, ламинированная ПВХ Vinorit Nussbaum, с нанесением патины Стеклопакет: 3 камеры (4 стекла); стекло зеркально-тонированное, кованная решетка (цвет - матовый черный) Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: три контура Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный 257 L, 5 ключей Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 1,5мм Накладка на порог из нержавеющй стали Цвет фурнитуры: Хром | 880х2050 | 13 500 |
|  |  | 960x2050 | 13 500 |

| «TermoScreen» 117 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «TermoScreen» Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм Толщина коробки: 139 мм Толщина полотна: 110,5 мм Ребра жесткости: 4 шт Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: МДФ 16мм Темный орех Внутренняя отделка: МДФ 16 ммТемный орех Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: три контура Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный 257 L, 5 ключей Цвет фурнитуры: бронза Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 1,5мм Накладка на порог из нержавеющй стали ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | 880х2050 | 7 100 |
|  |  |  | 960x2050 | 7 100 |
| «КУБИКИ» 117 |  |  |  |  |
|  |  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «КУБИКИ» Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм Толщина коробки: 139 мм Толщина полотна: 98,5 мм Ребра жесткости: 4 шт Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: МДФ 10мм Черный мат, декор - 3D пирамидки Внутренняя отделка: МДФ 10 мм Белый шелк, с вставками из композита - зеркало Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: три контура Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный 257 L, 5 ключей Цвет фурнитуры: Хром Дополнительные защитные пластины в районе замков толщиной 1,5мм Накладка на порог из нержавеющй стали ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | 880х2050 | 8 100 |
|  |  |  | 960x2050 | 8 100 |
| Серия «FORTE» |  |  |  |  |
| «Косичка»121 |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы "SG-15" Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,8мм Толщина коробки: 139 мм Толщина полотна: 110,5 мм Ребра жесткости: 4 шт Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 16мм, ламинированная ПВХ VinoritNussbaum, с нанесением патины Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: три контура Замок (опция): - двухсистемныйSecuremme 2530 (входит в стоимость), в комплекте цилиндр с 5 кл. -двухсистемныйMottura 54 797 (+1000 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами -двухсистемный CISA B 7984 (+1500 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительная защитная пластина в районе замка толщиной 1,5мм Накладка на порог из нержавеющй стали Цвет фурнитуры: Античная бронза |  | 880х2050 | 22 000 |
|  |  |  | 960х2050 | 22 000 |

| «Шоколадка» Палисандр121 ПОД ЗАКАЗ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Шоколадка» Палисандр. Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм Толщина коробки: 139 мм Толщина полотна: 110,5 мм Ребра жесткости: 4 шт Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: МДФ 16мм ламинированная ПВХ "Палисандр" Внутренняя отделка: МДФ 16мм, ламинированная ПВХ "Палисандр" Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: три контура Замок : двухсистемный Mottura 54 797, в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительная защитная пластина в районе замка толщиной 1,5мм Накладка на порог из нержавеющй стали Цвет фурнитуры: бронза ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | 880х2050 |  | 10 000 |  |
|  |  |  | 960x2050 |  | 10 000 |  |
| «SOPRANO» 121 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «SOPRANO» Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,8мм Толщина коробки: 139 мм Толщина полотна: 110,5 мм Ребра жесткости: 4 шт Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 16мм, ламинированная ПВХ Vinorit Nussbaum, с нанесением патины Стеклопакет: 68 мм, 2 камеры (3 стекола); стекло зеркально-тонированное, кованная решетка (цвет бронза) Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: три контура Замок (опция): - двухсистемный Securemme 2530 (входит в стоимость), в комплекте цилиндр с 5 кл. - двухсистемный Mottura 54 797 (+1000 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами - двухсистемный CISA B 7984 (+1500 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительная защитная пластина в районе замка толщиной 1,5мм Накладка на порог из нержавеющй стали Цвет фурнитуры: Античная бронза | 880х2050 |  | 17 000 |  |
|  |  |  | 960x2050 |  | 17 000 |  |
| «Italy» Черный мат 121 |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Italy». Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,8мм Толщина коробки: 139 мм Толщина полотна: 110,5 мм Ребра жесткости: 4 шт Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: МДФ 16мм с горизонтальными алюминиевыми вставками Внутренняя отделка: МДФ 16мм с горизонтальными композитными вставками Ламинирование МДФ: внешней - ПВХ Черный мат/Черный мат Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: три контура Замок (опция): - двухсистемный Securemme 2530 (входит в стоимость), в комплекте цилиндр с 5 кл. - двухсистемный Mottura 54 797 (+1000 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами - двухсистемный CISA B 7984 (+1500 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительная защитная пластина в районе замка толщиной 1,5мм Накладка на порог из нержавеющй стали Цвет фурнитуры: Хром ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ. |  | 880х2050 | 12 500 |  |
|  |  |  | 960х2050 | 12 500 |  |

| «Italy» Черный глянец/белый глянец 121 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Italy». Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,8мм Толщина коробки: 139 мм Толщина полотна: 110,5 мм Ребра жесткости: 4 шт Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: МДФ 16мм с горизонтальными алюминиевыми вставками Внутренняя отделка: МДФ 16мм с горизонтальными композитными вставками Ламинирование МДФ: внешней - ПВХ Черный глянец/Белый глянец Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: три контура Замок (опция): - двухсистемный Securemme 2530 (входит в стоимость), в комплекте цилиндр с 5 кл. - двухсистемный Mottura 54 797 (+1000 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами - двухсистемный CISA B 7984 (+1500 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительная защитная пластина в районе замка толщиной 1,5мм Накладка на порог из нержавеющй стали Цвет фурнитуры: Хром ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ. | 880х2050 | 12 500 |
|  |  | 960х2050 | 12 500 |
| Серия «SOLID» |  |  |  |
| «Arbat» 106 ПОД ЗАКАЗ |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «Arbat» Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм Ребра жесткости: 4 шт Толщина коробки: 118мм Толщина полотна: 67,5 мм Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 10мм, ламинированная ПВХ Vinorit - 90 "Золотой Дуб", с нанесением патины Стеклопакет: 2 камеры (3 стекла), решетка внутри стекла Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: два контура Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Securemme 2029, 5 ключей Накладка на порог из нержавеющй стали Цвет фурнитуры: Хром | 880х2050 | 8 800 |
|  |  | 960х2050 | 8 800 |
| Серия «LARGO» |  |  |  |
| «SOPRANO» 109 |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы "Soprano" Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,8мм Ребра жесткости: 4 шт Толщина коробки: 120мм Толщина полотна: 98,5 мм Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя/внутренняя отделка: МДФ панель 16мм, ламинированная ПВХ Vinorit Nussbaum, с нанесением патины Стеклопакет: 68 мм,2 камер (3 стекол); стекло зеркально-тонированное, кованная решетка (цвет бронза) Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 4 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 4 шт Уплотнители: два контура Замок (опция): - двухсистемный Securemme 2530 (входит в стоимость), в комплекте цил. с 5 ключами - двухсистемный Mottura 54 797 (+1000 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами - двухсистемный CISA B 7984 (+1500 грн), в комплекте цилиндр с 5 ключами Накладка на порог из нержавеющй стали Цвет фурнитуры: Античная бронза | 1200х2050 | 23 500 |

| Серия «RESISTO» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «DO-30» Веанге темный 157 |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металл. противоударная, взломостойкая входной группы «DO-30» Венге темный Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм Ребра жесткости: 4 шт Толщина коробки: 116 мм Толщина полотна: 73 мм Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: МДФ 16мм, ламинированная ПВХ Венге темный Внутренняя отделка: МДФ 10мм, ламинированная ПВХ Венге темный Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: два контура Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдныйSecuremme 2029, 5 ключей Накладка на порог из нержавеющй стали Цвет фурнитуры: Хром ДВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ. | 860х2040 |  | 4 900 |  |
|  |  | 960х2040 |  | 4 900 |  |
| «DO-23 Золотий дуб» 157 |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металл. противоударная, взломостойкая входной группы «DO-30» Венге темный Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм Ребра жесткости: 4 шт Толщина коробки: 116 мм Толщина полотна: 73 мм Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: МДФ 16мм, ламинированная Vinorit - 90 Внутренняя отделка: МДФ 10мм, ламинированная ПВХ Золотой дуб Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: два контура Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Securemme 2029, 5 ключей Накладка на порог из нержавеющй стали Цвет фурнитуры: Хром |  | 860х2040 |  | 5 100 |
|  |  |  | 960х2040 |  | 5 100 |
| «Sangria» Vin.- Nussbaum 157 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металл. противоударная, взломостойкая входной «Sangria» Vin.- Nussbaum Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5 мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5 мм Ребра жесткости: 4 шт Толщина коробки: 116 мм Толщина полотна: 73 мм Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: МДФ 16мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum с нанесением патины Внутренняя отделка: МДФ 10мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: два контура Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Securemme 2029, 5 ключей Накладка на порог из нержавеющей стали Цвет фурнитуры: Бронза | 860х2040 |  | 6 000 |  |  |
|  |  | 960х2040 |  | 6 000 |  |  |
| «OPTIMA» 157 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «OPTIMA» Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм Ребра жесткости: 4 шт Толщина коробки: 116 мм Толщина полотна: 73 мм Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: МДФ 16мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum с нанесением патины Внутренняя отделка: МДФ 10мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: два контура Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдныйSecuremme 2029, 5 ключей Накладка на порог из нержавеющй стали Цвет фурнитуры: Античная бронза (ажур.) | 860х2040 |  | 5 700 |  |  |
|  |  | 960х2040 |  | 5 700 |  |  |
| «OPTIMA» 157 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «OPTIMA» Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм Ребра жесткости: 4 шт Толщина коробки: 116 мм Толщина полотна: 73 мм Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: МДФ 16мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum с нанесением патины Внутренняя отделка: МДФ 10мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: два контура Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Securemme 2029, 5 ключей Цвет фурнитуры: Античная бронза (ажур.) | 1200х2040 |  | 8 400 |  |  |
| «OPTIMA» стеклопакет 157 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «OPTIMA» стеклопакет. Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм Ребра жесткости: 4 шт Толщина коробки: 116 мм Толщина полотна: 73 мм Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: МДФ 16мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum, с нанесением патины Внутренняя отделка: МДФ 10мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum Стеклопакет: 2 камеры (3 стекла), кованная решетка Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: два контура Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Securemme 2029, 5 ключей Накладка на порог из нержавеющй стали Цвет фурнитуры: Античная бронза (ажур.) | 860х2040 |  | 7 500 |  |  |
|  |  | 960х2040 |  | 7 500 |  |  |
| «OPTIMA» стеклопакет 157 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «OPTIMA» стеклопакет. Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм Ребра жесткости: 4 шт Толщина коробки: 116 мм Толщина полотна: 73 мм Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: МДФ 16мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum, с нанесением патины Внутренняя отделка: МДФ 10мм, ламинированная ПВХ Vinorit – Nussbaum Стеклопакет: 2 камеры (3 стекла), кованная решетка Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: два контура Основной замок: цилиндровый 252, в комплекте цилиндр с 5 ключами Дополнительный замок: сувальдный Securemme 2029, 5 ключей Цвет фурнитуры: Античная бронза (ажур.) | 1200х2040 |  | 11 200 |  |  |

| «ФОРТ» 160 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дверь металлическая противоударная, взломостойкая входной группы «ФОРТ». Металл полотна: холоднокатаная сталь - 1,5мм Металл рамы: холоднокатаная сталь 1,5мм Ребра жесткости: 4 шт Толщина коробки: 116 мм Толщина полотна: 79 мм Заполнение полотна: минеральная вата Заполнение рамы: минеральная вата Внешняя отделка: МДФ 16мм, ламинированная ПВХ "Венге темный", Внутренняя отделка: МДФ 10мм, ламинированная ПВХ "Венге темный" Петли: металлические с радиально-упорным подшипником, 2 шт Противосъемные ригели с петлевой стороны: 2 шт Уплотнители: два контура Замок: двухсистемный CISA B 7784, в комплекте цилиндр с 5 ключами Цвет фурнитуры: Хром | 860х2040 | 6 500 |
|  |  | 960х2040 | 6 500 |